ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ

Вопросы по курсу: «Вяжущие вещества»

1. Виды гипсовых вяжущих веществ, особенности технологии их производства. Характеристика свойств гипсовых вяжущих и их рациональное применение при производстве строительных материалов

и изделий.

2. Виды строительных материалов и изделий, изготавливаемых на основе гипсовых вяжущих. Регулирование процессов гидратации и твердения строительного гипса в технологии производства строительных изделий и конструкций

3. Строительная известь. Сырье и основы технологии производства. Свойства извести и их регулирование. Твердение воздушной извести, виды изготавливаемых из нее строительных материалов и изделий

4. Гидратация и твердение известково-кремнеземистых вяжущих. Физико-химические основы процессов твердения известково-песчаных вяжущих. Обоснование содержания извести и песка в смеси, температуры запарки изделий.

5. Портландцемент. Вещественный состав, маркировка по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108-2003 и за рубежом.

6. Свойства цементного теста и их регулирование. Нормальное и аномальное схватывание

7. Модификаторы цементных систем и разновидности модифицированных цементов. Пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения, пенообразователи, гидрофобизаторы.

8. Пуццолановые, шлакопортландцементы и портландцементы.

9. Белый и цветные цементы. Особенности технологии производства, рациональное применение в строительном комплексе.

10. Сульфатостойкий портландцемент. Обоснование минералогического состава. Применение в строительном комплексе.

11. Способы ускорения твердения и повышения класса прочности

цементов.

12. Пластификаторы и суперпластификаторы цементных систем. Механизм действия. СП нового поколения. Эффективность применения пластификаторов и суперпластификаторов.

13. Шлакопортландцемент. Особенности технологии производства. Требования к доменным шлакам как компонентам ШПЦ. Рациональное применение ШПЦ.

14. Высокопрочный гипс. Технология производства, свойства, применение в строительном комплексе.

15. Влияние основности цементов на процессы их коррозии в различных

агрессивных средах. Теория кольматации и её применение при выборе коррозионностойких цементов.

16. Полимер-цементы. Термопластичные и термоактивные полимеры.

Состав полимер-цементов, их отвердители. Принципы подбора наполнителей и заполнителей к полимер-цементам. Совместимость полимер-цементов и портландцемента. Рациональное применение полимер-цементов.

17. Обоснование состава и условий твердения известково-песчаных

вяжущих автоклавного твердения.

18. Углекислотная коррозия под влиянием углекислого газа и водных растворов углекислоты. Отличие механизма этих двух видов коррозии. Защита цементных систем от углекислотной агрессии.

19. Кислотная агрессия. Влияние минерального состава цемента, добавок, вида заполнителя и др. факторов на кислотостойкость. Принципы выбора вяжущих для защиты от кислотной коррозии.

20. Солевая коррозия. Общая характеристика солевой коррозии. Сульфатная коррозия. Способы повышения сульфатостойкости цементных систем.

21. Методы оценки коррозионной стойкости и способы прогнозирования долговечности. Коэффициент коррозионной стойкости. Уравнения

кинетики коррозии.

22. Влияние СаСl2 и других электролитов на схватывание и твердение портландцемента. Бесхлоридные ускорители твердения цементных систем.

23. Биологическая коррозия.

24. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ).

25. Комплексные органоминеральные добавки в бетон.

Вопросы по курсу: «Технология бетона, изделий и конструкций»

1.Бетон и его свойства. Виды и классификация бетонов. Физико-химические основы прочности бетона.

2.Разновидности тяжелого бетона (высококачественный, высокопрочный,

мелкозернистый, тонкодисперсный, декоративный, гидротехнический, дорожный,

напрягающийся, жаростойкий, полимерцементный, кислотостойкий, фибробетон,

бетонополимер, бетон для защиты от радиоактивного излучения). Структура, свойства, особенности технологии, рациональные области применения.

3. Бетонная смесь и ее свойства. Материалы для приготовления бетонной

смеси. Проектирование состава смеси, в том числе с применением математических методов.

4.Морозостойкость и атмосферостойкость бетона:

- что такое морозостойкость, атмосферостойкость бетона?

- различные гипотезы о разрушении бетона под влиянием

попеременного замораживания и оттаивания, физическая

сущность процесса;

- влияние на морозостойкость бетона структуры, температуры

замораживания и влажности, В/Ц, вида и активности вяжущего,

условий твердения, уровня нагрузки;

- марка бетона по морозостойкости. Способы повышения

морозостойкости и атмосферостойкости цементного камня.

5. Приготовление бетонных (растворных) смесей:

- доставка, разгрузка, хранение, внутризаводское

транспортирование исходных материалов и дозирование,

используемое оборудование (привести схемы), приготовление

смеси и транспортирование к месту формования.

6. Определение материала «железобетон» (армированный бетон). Стали,

применяемые для производства арматуры. Классы и марки арматурных

сталей, их свойства и рациональные области применения.

7. Производство арматуры и арматурных работ при изготовлении

преднапряженных конструкций:

- технологическая схема производства напрягаемой арматуры,

изготовление стержневой, проволочной и прядевой напрягаемой

арматуры, способы стыковки и упрочнения стали на заводах, их

физическая сущность (привести схемы).

8. Изготовление ненапрягаемой арматуры:

- поставка, приемка и хранение стали на заводе, принципы и

основное условие замены арматуры, стыковая сварка, правка,

резка и гнутье арматуры;

- сварка плоских сеток и каркасов, изготовление объемных

элементов, виды и режим сварки, используемое оборудование и

принцип его работы (привести схемы);

9. Формование бетонных и железобетонных изделий:

- что включает в себя процесс формования изделий?

- формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий

(привести схемы), требования к ним, классификация форм.

- подготовка форм к производству (чистка, смазка, сборка).

10. Классификация способов формования бетонных и железобетонных

изделий. Вибрационный, литьевой и ударный способы формования

железобетонных изделий. Повторное вибрирование. Пути

интенсификации вибрационных воздействий на бетонную смесь.

11. Способы формования бетонных и железобетонных изделий: способ

прессования бетонных смесей, формование изделий с пригрузом,

стационарное и скользящее виброштампование изделий, уплотнение

бетонных смесей глубинным и навесными вибраторами, сущность

методов, достоинства и недостатки (привести схемы установок);

рациональные области применения.

12. Способы формования бетонных и железобетонных конструкций:

- центробежный способ формования изделий, использование

вибровакуумирования при изготовлении железобетонных изделий,

сущность методов, схемы установок, достоинства и недостатки,

рациональные области применения;

- применение способов механического набрызга, торкретирования,

пневмобетонирования при изготовлении изделий, сущность

методов, схемы установок, области использования.

13. Ускорение твердения бетона в бетонных и железобетонных изделиях:

- чем обуславливается необходимость ускорения твердения

бетона? Понятие об отпускной и распалубочной прочности,

способы ускорения твердения бетона в нормальных,

естественных условиях;

- выбор наиболее рационального способа ускорения твердения

бетона, в т.ч. целесообразности ТО изделий, влияние на этот

процесс металлоёмкости форм и расхода теплоносителя.

14. Тепловая обработка бетона с целью ускорения его твердения, виды

энергоносителей, режимы тепловой обработки для тяжелых и легких

бетонов (привести схемы, графики и конкретные примеры): способы

уменьшения длительности тепловой обработки. Физико-химические

процессы, происходящие в бетоне при тепловой обработке, деструктивные явления во время 1 и 3 периодов тепловой обработки, мероприятия по снижению отрицательного воздействия тепловой обработки на качество железобетонных изделий. Установки для тепловой обработки.

15. Ускорение твердения бетона в железобетонных изделиях:

- предварительная выдержка изделий перед ТО, чем она

обусловлена, какими факторами определяются, и в каких случаях

в ней нет необходимости? (привести конкретные примеры);

- особенности тепловой обработки легких бетонов, наиболее

рациональные режимы их ТО, ТО бетонов в среде горячих газов

(привести схемы, графики);

- схемы установок для приготовления разогретых бетонных

смесей, выбор материалов для приготовления горячих смесей,

режимы ТО изделий, формуемых с использованием разогретых

смесей;

- контактный обогрев бетона, электроподогрев, обогрев лучистой

энергией и индукционными токами (привести схемы установок,

графики режимов);

- особенности тепловой обработки преднапряженных изделий.

16. Автоклавная обработка изделий, наиболее рациональные области

применения, конструкции автоклавов, рациональные режимы тепловой

обработки (привести схемы, графики).

17. Конвейерный способ изготовления изделий:

- сущность, достоинства и недостатки, наиболее рациональные

области применения, пути повышения эффективности конвейерного способа (привести схему);

- классификация конвейеров;

- привести схемы и осветить работу вибропрокатного стана, 2 и 3-

х ярусного станов, кругового конвейера, конвейеров с пакетировщиками и башенными камерами тепловой обработки.

18. Поточно-агрегатный способ изготовления изделий:

- привести схему организации производства изделий , достоинства и

недостатки, рациональные области применения, пути

совершенствования;

- агрегатно-конвейерный (полуконвейерный) способ производства.

19. Стендовый способ изготовления изделий:

- привести схему организации производства изделий, достоинства и

недостатки способа, рациональные области применения и пути

совершенствования;

- классификация стендов;

- конструкции стендов, применяемое оборудование;

- изготовление на длинных и коротких стендах ферм, балок

покрытий и плит покрытий, а также плитных изделий методом

безопалубочного скользящего виброштампования (привести схемы).

20. Изготовление изделий кассетным способом:

- сущность, достоинства и недостатки; конструкции кассетных

установок, пути совершенствования кассетного способа

производства;

- кассетно-конвейерные линии по изготовлению изделий (привести

схемы).

21. Изготовление объемных блоков:

- преимущества объемноблочного домостроения, конструкции

объемных блоков (привести схемы);

- производство блоков типа «колпак» в стационарных установках и

способом «опускающихся сердечников»

- производство объемных блоков типа «лежащий стакан» конвейерным способом;

- изготовление сантехкабин;

- недостатки и пути совершенствования производства объемных

блоков.

22. Изготовление ж/б безнапорных труб:

- преимущества безнапорных труб по сравнению с металлическими, их классификация по величине выдерживаемого давления;

- изготовление ж/б безнапорных труб вибрационным способом, методами осевого и радиального прессования, конструктивные схемы установок, принцип их работы.

23. Применение роботов и манипуляторов в технологии строительных

материалов, изделий и конструкций.

24. Изготовление безнапорных ж/б труб методом центрифугирования и

центробежного проката, применяемое оборудование, формы, режимы

формования. Схемы установок и принцип их работы. Метод нагнетания

смеси в формы под давлением.

25. Изготовление напорных ж/б труб методом виброгидропрессования.

26. Повышение степени заводской готовности железобетонных

конструкций:

- пути повышения уровня заводской готовности конструкций;

- основные требования к отделке зданий;

- отделка поверхностей изделий в процессе их производства;

-технологические линии по отделке изделий после тепловой

обработки.

27. Пути и способы повышения долговечности бетонных и железобетонных конструкций.

28.Технология монолитных изделий и конструкций.

Вопросы по курсу: «Проектирование предприятий строительных

материалов и изделий»

1. Особенности проектирования заводов по производству

железобетонных изделий.

2. Последовательность разработки проектов предприятий строительных

материалов и изделий, применение типовых проектов.

3. Зонирование территории предприятий

4. Обоснование целесообразности строительства новых, технического

перевооружения и реконструкции действующих предприятий

5. Обоснование мощности и размещения предприятий. Виды

производственной мощности.

6.Требование к планировочным решениям предприятий стройматериалов

7.Использование ГОСТов для строительства (СПДС), конструкторской

документации (ЕСКД), строительных норм и правил (СНиП).

8.Выбор и обоснование архитектурно-строительных решений.

9.Схемы генеральных планов предприятий по производству строительных

материалов. Основные технико-экономические показатели генерального

плана.

10.Особенности проектирования предприятий по производству керамических строительных материалов

11.Особенности проектирования предприятий по производству строительных изделий из природных каменных материалов

12.Расчет и проектирование складов арматурной стали.

13.Расчет и проектирование складов готовой продукции

Вопросы по курсу: «Технология изоляционных строительных

материалов и изделий»

1. Классификация теплоизоляционных материалов. Способы создания

пористой структуры теплоизоляционных материалов.

2. Виды оптимальных структур теплоизоляционных материалов

(волокнистая, зернистая, ячеистая).

3. Легкие бетоны (классификация, сырье). Крупнопористый бетон. Бетон с

поризованной растворной частью.

4. Ячеистые бетоны (классификация, сырье, способы производства ячеистых

бетонов, изделий).

5. Способы получения ячеистого стекла. Физико-химические основы

порошкового способа.

6. Материалы на основе жидкого стекла. Классификация. Свойства.

7. Общие технологические принципы получения газонаполненных пластмасс. Газообразователи. Пенообразователи.

8. Получение газонаполненных пластмасс с применением метода повышенного давления (прессовый, экструзионный, автоклавный способы, литье под давлением)

9.Получение изделий из пенопластов без применения повышенного давления.

9. Классификация и свойства отделочных строительных материалов и

изделий.

10.Технология и способы производства керамических материалов и изделий.

11. Сухие строительные смеси. Классификация. Сырье. Технология

производства.

12. Красочные составы. Свойства. Технология производства. Области применения.

13.Древесно-стружечные плиты. Свойства. Сырье. Технология производства.

14.Классификация линолеумов. Сырье.

15.Гидроизоляционные материалы. Классификация. Сырье. Принципы

выбора гидроизоляции.

16.Жаростойкие волокна и пористые материалы на их основе.

17.Высокопористая огнеупорная керамика. Сырье способы производства.

Вопросы по курсу: «Экономика отрасли»

1. Состав и классификация основных фондов, амортизация и методы ее

начисления.

2.Показатели эффективности использования основных фондов. Формы и

системы оплаты труда.

3.Нормирование труда на предприятии (сущность и значение, задачи,

основные понятия технического нормирования).

4.Издержки производства. Классификация затрат на производство

продукции. Планирование себестоимости продукции (состав плана,

показатели и методы их расчета).

5.Классификация цен на продукцию. Понятие и функции цены. Методика расчета цен. Предпринимательский проект, его содержание и ТЭО.

6. Капитальные вложения, их состав и структура, основные направления

осуществления капвложений (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация). Организация технического контроля производства и качества продукции (виды, методы, показатели).

7. Методы изучения затрат рабочего времени. Планирование прибыли и

рентабельности производства (состав плана, показатели и методы их расчета).

8. Балансовая прибыль, ее формирование, распределение и использование. Планирование прибыли.

9. Инвестиции (понятие, значение и виды). Качество продукции в рыночных условиях (сущность и значение, система показателей качества, факторы влияния).

10. Организация производства (понятие, принципы). Коэффициенты наращивания и дисконтирования, их использование при проведении разновременных затрат.

11. Организация управления предприятием (понятие, принципы, методы,

формы). Производственная программа предприятия и показатели ее характеризующие.

12. Планирование численности рабочих, Баланс рабочего времени. Фотография рабочего дня, виды и показатели использования затрат рабочего времени.

13. Понятие себестоимости продукции, ее виды и экономическое значение

ее снижения. Структура себестоимости продукции и факторы, влияющие на нее.

14. Сравнительная экономическая эффективность и ее показатели. Тарифно-квалификационный справочник, его содержание, назначение и виды.

Специализированная часть вопросов для междисциплинарного экзамена

- Эволюция критериев выбора сырья промышленности строительных материалов, с учетом перехода на создание неокомпозитов на основе наносистем.

- Критерии устойчивости структурного типа. Правила Магнуса – Гольдшмидта. Локальный баланс валентностей (второе правило Полинга).

- Влияние поверхностных явлений на физико-химические процессы синтеза новообразований при получении строительных материалов с использованием нанодисперсного вещества.

- Структуры силикатов. Кремнекислородные тетраэдр и октаэдр, их средние геометрические характеристики, способы объединения в кристаллических структурах. Основные особенности строения силикатов.

- Виды активации вещества и влияние на синтез новообразований в многокомпонентных вяжущих. Влияние эффекта “старение” поверхности на структурообразование.

- Основные типы Si-O радикалов.Основные черты кристаллохимии тетраэдрических силикатов, роль алюминия в силикатах и алюмосиликатах.

- Определяющая роль катионного мотива в структуре силикатов. Структуры ортосиликатов. Основные черты кристаллического строения  Ca3SiO5 (алита) и Ca2SiO4 (белита)

- Суть явления наследования степени совершенства структур сырьевых минералов новообразованными. Понятие наследственности в органическом и неорганическом мире.

- Эволюция уровней организации вещества при производстве строительных материалов. Факторы, определяющие типоморфные закономерности в системе «генезис горных пород – сырье – синтез новообразований – материал».

- Основные черты кристаллического строения   минералов группы Al2SiO5: кианит, андалузит и силлиманит

- Основные особенности структур диортосиликатов и кольцевых силикатов.

- Современные представления о типоморфизме и его отражение на свойства сырья. Зависимость свойств сырья от типоморфных признаков породообразующих минералов.

- Золь-гель технология. Преимущества и недостатки золь- гель технологии. Области применения.

- Структуры цепочечных и ленточных силикатов. Основные черты строения пироксенов и амфиболов.

- Систематика слоистых силикатов и алюмосиликатов  алюмосиликатов по  ди- и триоктаэдричности и по соотношению сеток в слое. Схематическое изображение структур основных типов слоистых силикатов. Политипия слоистых силикатов.

- Теория механоактивации. Высокоэнергетическое измельчение. Механохимический синтез.

- Нанопорошки получение и  свойства. Физические и химические методы получения нанопорошков.

- Полевые шпаты: основные черты строение кремнекислородного каркаса, положение нететраэдрических катионов.

- Симметрия кристаллов, элементы симметрии, категории и сингонии, простые и комбинированные формы, закон постоянства гранных углов.

- Особенности металлических композиционных материалов. Композиционные материалы с алюминиевой и магниевой матрицей. Области использования.

- Применение наноматериалов. Наноматериалы со специальными физическими и физико-химическими свойствами. Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их уникальных свойств.

- Понятие о простых формах кристаллических многогранников. Пространственная решетка. 14 типов ячеек Бравэ. Правили написания символа точечной группы симметрии по Герману-Могену.

- Общая характеристика минералов группы кремнезема. Происхождение, практическое использование минералов.

- Общие сведения о нанотехнологии. Положение нанообъектов на шкале размеров. Особенности получения наноразмерных объектов.

- Инструменты нанотехнологий: микроскопия, наноиндентирование, спектроскопия.

- Общая характеристика класса карбонатов. Кальцит, доломит, магнезит. Химический состав минералов, физические свойства, происхождение, практическое использование.

- Причины и условия образования кристаллов. Теории зарождения и роста кристаллов. Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов. Дефекты, основанные на геометрических признаках. Физико-химические основы выращивания кристаллов из растворов.

- Виды и способы компьютерного моделирования. Имитационное, численное моделирование.

- Причины и условия образования кристаллов. Теории зарождения и роста кристаллов. Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов. Дефекты, основанные на геометрических признаках. Физико-химические основы выращивания кристаллов из растворов.

- Виды и способы компьютерного моделирования. Имитационное, численное моделирование.

- Способы построения эмпирических математических моделей. Методы построения математических зависимостей по экспериментальным данным.

- Формы роста и растворения кристаллов. Совместный рост кристаллов разных фаз, двойники, псевдоморфозы и автоморфозы. Закономерные и незакономерные срастания и прорастания кристаллов, эпитаксия, разновидности сростков.

- Графическое моделирование. Программные средства для 3D – визуализации объектов, заданных декартовыми координатами. Математические модели и алгоритмы современных методов структурного анализа мелкодисперсных поликомпонентных систем в применении к количественному рентгенофазовому анализу.

- Уровни полиминерально-метасоматического кристаллогенезиса. Кристаллогенезис, три ступени развития кристаллогенезиса, виды изоморфизма (определение), псевдоморфоза. Метасоматическое преобразование агрегатов. Кинетические факторы и форма продуктов замещения.

- Дефицитно-объемный механизм процесса замещения в растворе. Замещение в растворе с избытком объема. Эпитаксия, квазиэпитаксия, эндотаксия (основные явления и методика роста).

- Использование ритвельдовского метода для определения размеров нанокристаллитов в скрытокристаллических веществах.

- Выращивание кристаллов из низкотемпературных водных растворов. Выращивания кристаллов из расплава (метод Вернейля, метод Киропулоса). Гидротермальный метод выращивания кристаллов, его специфика.

- Тонкодисперсные минеральные добавки в бетонах и растворах. Особенности и функциональное назначение.

- Общая характеристика класса сульфатов. Гипс, бассанит,  ангидрит, барит. Химический состав минералов, физические свойства, происхождение, практическое использование.

- Методы нанотехнологий и наноматериалы, применяемые при производстве композитов. Охарактеризовать механизм формирования матрицы композита на примере золь-гель метода и особенностей синтеза высококонцентрированных вяжущих систем

- Общая характеристика минералов класса силикатов. Кристаллохимическая классификация силикатов.

- Основные топологические характеристики дискретных систем. Плотности регулярных (систематических) укладок и случайной укладки элементов структуры

- Подкласс цепочечных и ленточных силикатов. Группа пироксенов (энстатит, диопсид, авгит). Группа пироксеноидов (волластонит), группа амфиболов (амфиболовые асбесты).

- Принципы формирования структур топологического беспорядка.

- Общая закономерность и закон распределения частиц зернистых материалов при случайной их упаковке.

- Генезис магматических горных пород. Интрузивные и эффузивные породы. Структура и текстура магматических горных пород. Основы  химической классификации. Применение магматических горных пород в строительной индустрии.

- Следствия, вытекающие из общей и частной закономерности распределения частиц по размерам.

- Генезис осадочных горных пород. Классификация осадочных горных пород. Минеральный состав, распространение в природе. Применение осадочных горных пород для производства строительных материалов

- Генезис метаморфических горных пород. Общая характеристика метаморфических горных пород, условия образования и распространение, особенности минерального состава. Применение метаморфических горных пород для производства строительных материалов.

- Принципы проектирования высокоплотных зерновых составов: вывод формулы для расхода каждой фракции, коэффициент раздвижки зерен и плотность их упаковки.

- Формирование структуры и свойств строительных материалов. Цепочка: «технология – состав – структура - свойство». Структура и свойства природного и техногенного сырья, структурные изменения при производстве и эксплуатации композита.

- Принципы построения схем уровней фазотопологических состояний (фтс) неупорядоченных систем. Уравнение для фазотопологических переходов (фтп).

- Уравнение для координационного числа частиц зернистых материалов с учетом их электростатического взаимодействия.

- Особенности структуры кристаллических и аморфных (стекловидных) материалов. Виды и классификация дефектов.

- Структурные изменения в твердофазных материалах. Диффузия. Особенности динамики дислокаций. Взаимодействие дефектов

- Теория прочности и уравнения для прочности поризованных материалов.

- Особенности структурных изменений при осуществлении твердофазных реакций. Эффект Хедвалла. Процессы спекания.

- Особенности зернового состава и факторы, влияющие на плотность упаковки высокодисперсных систем.

- Образование нанодисперсных систем. Получение золей. Образование мицеллярных систем. Образование микроэмульсий. Образование твердых частиц в микроэмульсиях.

- Основные принципы синтеза высококонцентрированных дисперсных систем.

- Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Тепловое движение молекул. Диффузия в истинных растворах. Уравнение Эйнштейна.  Понятия о седиментационной и агрегативной устойчивости дисперсных систем.

- Особенности реологии высококонцентрированных дисперсных систем

- Особенности процессов передачи механической энергии при ударном воздействии. Активационные процессы при синтезе высокодисперсных систем.

- Типы взаимодействия света с веществом, светорассеивание и методы его наблюдения. Уравнение Рэлея, его анализ. Нефелометрия, турбидиметрия, светопоглощение. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Уравнение светопоглощения для металлических золей.

- Вопросы теории разжижения дисперсных систем. Основы химического модифицирования строительных композитов. Классификация химических добавок. Механизм их действия. Способы введения добавок в цементные системы и другие минеральные дисперсии

- Особенности механизма модификации высококонцентрированных вяжущих систем на наноуровне.